ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования - Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района

Ярославской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2020

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	6

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий	8

2.1.	Административно-территориальное устройство	8

2.2.	Коммунальная инфраструктура	13

2.2.1.	Электроснабжение	13

2.2.2.	Теплоснабжение	13

2.2.3.	Газоснабжение	14

2.2.4.	Водоснабжение	14

2.2.5.	Водоотведение	15

2.2.6.	Санитарная очистка и уборка территории	16

2.3.	Транспортная инфраструктура	17

2.4.	Социальная инфраструктура	24

2.5.	Объекты культурного наследия	25

2.6.	Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ)	32

2.6.1.	Санитарно-защитные, охранные зоны	32

2.6.2.	Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов, береговые полосы	33

2.6.3.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	36

2.6.4.	Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	36

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий	40

4.	Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	45

5.	Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории объектов местного районного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	45

6.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	45

6.1.	Чрезвычайные ситуации природного характера	46

6.2.	Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	47

6.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	47

7.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из их границ	48

8.	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	48

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования – Левобережное сельское поселение Тутаевского муниципального района Ярославской области (далее - Генеральный план) разработан в 2020 году на основании, муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района» на 2020 год, утвержденная постановлением Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 24.03.2020 г. № 197 – п.,

постановления Администрации Тутаевского муниципального района «О подготовке проекта генерального плана Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области» от 24.03.2020 г. № 191 – п.

Разработчик проекта – ИП Колосков С.А.

Основная нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ                 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации»;

- Приказ Минрегиона России от 26 мая 2011 г.     № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

# - Приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 23.11.2018 №  650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  Закон Ярославской области от 07.02.2002 № 12-з «Об административно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его изменения»;

- Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области»;

- Закон Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области»;

- Требования государственных стандартов, соответствующих норм, правил и иных документов;

- Решение Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 28.12.2017 № 12-г «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025     года».

- Решение Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 26.12.2019 № 70-г «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Тутаевского муниципального района Ярославской области».

- Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 05.02.2018 №60-п «Об утверждении комплексной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Тутаев, Артемьевского с/п, Константиновского с/п, Чебаковского с/п, Левобережного с/п на 2017-2026 гг.».

- Решение Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 30.11.2017 № 7-г «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Левобережного сельского поселения Ярославской области на 2017-2025 годы».

- Решение Муниципального Совета Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области от 17.06.2013 № 177 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года».

- Постановление Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ярославской области и о признании утратившим силу Постановления Правительства области от 23.07.2008 № 385-п».

- Решение Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 20.10.2011 № 90-г «Об утверждении Схемы территориального планирования Тутаевского муниципального района Ярославской области» (в ред. от 18.08.2016 № 150-г).

- Решение Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 23.12.2010 № 70-г «Об утверждении Генерального Плана и Правил землепользования и застройки Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области» (Правила землепользования и застройки в ред. от 29.08.2019 № 56-г).

- Схема территориального планирования Ярославской области;

- Схема территориального планирования Тутаевского муниципального района Ярославской области;

- Генеральный план Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области;

- Иные законодательные акты Российской Федерации, Ярославской области, Тутаевского муниципального района в сфере градостроительного планирования.

Состав и содержание Генерального плана соответствуют требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Генеральный план содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карту границ населенных пунктов;

- Карту функциональных зон;

- Материалы по обоснованию Генерального плана:

- в текстовой форме;

- в виде карт.

Генеральный план действует на территории муниципального образования –Левобережное сельское поселение Тутаевского муниципального района Ярославской области.

Положения Генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Генеральный план применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

Цель Генерального плана Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание благоприятной среды.

Устойчивое развитие Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области предполагает обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности на территории сельского поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области, на решение которых направлены главные разделы  проекта, являются:

  - разработка мероприятий по качественному улучшению состояния сельской среды – реконструкция и благоустройство всех территорий;

  - функциональное зонирование для строительства объектов жилищного, социального, производственного, отдыха и других функций;

  - мероприятия по оптимизации экологической ситуации;

  - мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству;

  - мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

  - определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

  - определение границ зон с особыми условиями использования территории;

  - разработка мероприятий по созданию целостного поселения с надежными транспортными связями.

В составе проекта разработаны схемы, которые характеризуют современное использование территории поселения, благоприятность территории для капитального строительства по комплексу ограничений и инфраструктурной обеспеченности, основные направления пространственного развития.

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

На момент разработки Проекта Генерального плана на территории Тутаевского муниципального района действуют:

- «Стратегия социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года», утвержденная Решением Муниципального Совета ТМР от 28.12.2017 г. № 12-г;

- «Прогноз социально-экономического развития Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг.», утвержденный Постановлением Администрации Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области от 03.10.2018 г. № 79;

- Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального района на 2019 - 2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района в 2019 году;

- Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 16.10.2018 г. № 664-п;

- Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 16.05.2018 г. № 323-п;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 12.03.2019 г. № 166-п;

- Муниципальная программа «Доступная среда на 2019 - 2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 12.03.2019 г. № 164-п;

- Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 19.06.2015 г. № 386-п;

- Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Тутаевского муниципального района на 2017 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 26.06.2017 г. № 619-п;

- Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства Тутаевского муниципального района на 2019 - 2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района в 2019 году;

- Муниципальная программа «Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района на 2017 – 2019 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 26.06.2017 г. № 626-п;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района на 2018 - 2022 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 05.03.2018 г. № 115-п;

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 23.12.2016 г. № 1047-п;

- Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 29.12.2017 г. № 1184-п;

- Муниципальная программа «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаева и Тутаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 18.09.2017 г. № 0863-п;

- Муниципальная программа «Обеспечение муниципальных закупок в Тутаевском муниципальном районе в 2017 - 2019 годах», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 30.12.2016 г. № 1098-п;

- Муниципальная программа «Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района на 2019 год», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 06.02.2019 г. № 71-п;

- Муниципальная программа «Поддержка гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 27.12.2016 г. № 1068-п;

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 02.03.2017 г. № 163-п;

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 15.11.2018 г. № 720-п;

- Муниципальная программа «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района на 2019 год», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 06.05.2019 г. № 313-п;

- Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района на 2019 год», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 15.05.2019 г. № 320-п;

- Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района на 2019 год», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 15.05.2019 г. № 320-п.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий

  - Административно-территориальное устройство

Левобережное сельское поселение образовано Законом Ярославской области от 30 апреля 2009 г. № 25-з «Об объединении поселений в Мышкинском, Первомайском, Пошехонском, Тутаевском муниципальных районах Ярославской области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области о муниципальных образованиях».

Территорию Левобережного сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселения и другие земли в границах Левобережного сельского поселения независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного кадастра недвижимости.

Административным центром Левобережного сельского поселения является  г. Тутаев.

Территория Левобережного сельского поселения образована путем объединения территорий следующих административно – территориальных единиц Тутаевского муниципального района, существовавших до образования Левобережного сельского поселения:

Борисоглебского сельского поселения, Великосельского сельского поселения, Родионовского сельского поселения и Помогаловского сельского поселения.

На севере Левобережное сельское поселение граничит с Даниловским и Пошехонским муниципальными районами, на востоке граничит с Даниловским и Ярославским муниципальными районами, на юге граничит с городским поселением Тутаев, на востоке граничит с Рыбинским муниципальным районом.

Границы Левобережного сельского поселения установлены в соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004г. № 65-з в редакции законов ЯО от 30.03.2005г. № 17-3, от 19.09.2005г. № 42-3, от 19.09.2005г. № 42-3, Закона ЯО «Об объединении поселений в Мышкинском, Первомайском, Пошехонском, Тутаевском муниципальных районах Ярославской области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области о муниципальных образованиях» от 30.04.2009 г. № 25-з (далее Закон Ярославской области от 21.12.2004г. № 65-3)

Таблица 1

Перечень населенных пунктов входящих в состав Левобережного сельского поселения

| № | Наименование н.п. | ОКТМО | Числ. Чел. | № | Наименование н.п. | ОКТМО | Числ. Чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д Александровское | 78643460106 | 2 | 104 | д Сухоногово | 78643460415 | 0 |
| 2 | д Алексино | 78643460109 | 11 | 105 | д Ульяново | 78643460418 | 13 |
| 3 | д Бегоульцево | 78643460112 | 11 | 106 | п Урдома | 78643460421 | 130 |
| 4 | д Березино | 78643460115 | 0 | 107 | д Филисово | 78643460424 | 0 |
| 5 | д Борисово | 78643460118 | 22 | 108 | д Чирково | 78643460427 | 3 |
| 6 | п Волжский | 78643460121 | 16 | 109 | д Шахматово | 78643460430 | 7 |
| 7 | д Глотово | 78643460124 | 30 | 110 | д Ясиплево | 78643460433 | 139 |
| 8 | д Голубково | 78643460127 | 4 | 111 | д Аксенцево | 78643460436 | 0 |
| 9 | д Гуреево | 78643460130 | 1 | 112 | д Бариново | 78643460439 | 13 |
| 10 | д Дмитриевское | 78643460133 | 26 | 113 | д Борисцево | 78643460442 | 0 |
| 11 | д Долговское | 78643460136 | 0 | 114 | д Великое Село | 78643460445 | 145 |
| 12 | д Дор | 78643460139 | 2 | 115 | д Гаврово | 78643460448 | 1 |
| 13 | д Дубровино | 78643460142 | 1 | 116 | д Дубасово | 78643460451 | 0 |
| 14 | д Елизарово | 78643460145 | 1 | 117 | д Ломки | 78643460454 | 8 |
| 15 | д Ермолово | 78643460148 | 1 | 118 | д Панкратово | 78643460457 | 24 |
| 16 | д Есипово | 78643460151 | 3 | 119 | д Перепечино | 78643460460 | 0 |
| 17 | д Жаворонково | 78643460154 | 8 | 120 | д Попадино | 78643460463 | 3 |
| 18 | д Забелино | 78643460157 | 4 | 121 | д Починок | 78643460466 | 11 |
| 19 | д Зеркаево | 78643460160 | 3 | 122 | д Рославлево | 78643460469 | 48 |
| 20 | д Ивановское | 78643460163 | 0 | 123 | д Руновское | 78643460472 | 12 |
| 21 | с Ильинское | 78643460166 | 7 | 124 | д Скрылево | 78643460475 | 0 |
| 22 | д Исаково | 78643460169 | 1 | 125 | д Стояново | 78643460478 | 22 |
| 23 | д Каликино | 78643460172 | 0 | 126 | д Фефелово | 78643460481 | 13 |
| 24 | д Карбушево | 78643460175 | 4 | 127 | д Цветково | 78643460484 | 8 |
| 25 | д Киселево | 78643460178 | 4 | 128 | д Чудиново | 78643460487 | 16 |
| 26 | д Князево | 78643460181 | 0 | 129 | д Богдановка | 78643460490 | 77 |
| 27 | д Коломино | 78643460184 | 7 | 130 | д Вартаково | 78643460493 | 2 |
| 28 | д Корцово | 78643460187 | 12 | 131 | д Вороново | 78643460496 | 2 |
| 29 | д Куземкино | 78643460190 | 1 | 132 | д Григорово | 78643460499 | 17 |
| 30 | д Кузьминское | 78643460193 | 4 | 133 | д Ивановское | 78643460502 | 3 |
| 31 | п Летешовка | 78643460196 | 9 | 134 | д Курякино | 78643460505 | 4 |
| 32 | д Лихачево | 78643460199 | 3 | 135 | д Медведки | 78643460508 | 0 |
| 33 | д Логиново | 78643460202 | 0 | 136 | д Метенинино | 78643460511 | 5 |
| 34 | д Малахово | 78643460205 | 57 | 137 | д Никитинское | 78643460514 | 5 |
| 35 | д Марино | 78643460208 | 4 | 138 | д Новый Поселок | 78643460517 | 8 |
| 36 | д Марково | 78643460211 | 0 | 139 | д Першино | 78643460520 | 193 |
| 37 | д Машаково | 78643460214 | 135 | 140 | д Петуховка | 78643460523 | 7 |
| 38 | д Мотылево | 78643460217 | 2 | 141 | д Починок | 78643460526 | 0 |
| 39 | д Мухино | 78643460220 | 0 | 142 | д Путиловка | 78643460529 | 15 |
| 40 | с Новое | 78643460223 | 29 | 143 | д Рожновка | 78643460532 | 0 |
| 41 | д Олехово | 78643460226 | 10 | 144 | д Рольино-Волохонское | 78643460535 | 2 |
| 42 | д Пищалево | 78643460229 | 1 | 145 | д Рольино-Шаготское | 78643460538 | 0 |
| 43 | д Прошево | 78643460232 | 3 | 146 | д Слизнево | 78643460541 | 0 |
| 44 | с Пшеничище | 78643460235 | 214 | 147 | д Строкино | 78643460544 | 3 |
| 45 | д Реброво | 78643460238 | 4 | 148 | д Студенец | 78643460547 | 3 |
| 46 | д Родионово | 78643460241 | 3 | 149 | д Теляково | 78643460550 | 10 |
| 47 | д Родионцево | 78643460244 | 1 | 150 | д Терехово | 78643460553 | 31 |
| 48 | д Старово | 78643460247 | 3 | 151 | д Шеломяна | 78643460556 | 0 |
| 49 | д Суглобино | 78643460250 | 12 | 152 | д Яскино | 78643460559 | 8 |
| 50 | д Тимоханово | 78643460253 | 8 | 153 | с Благовещенье | 78643460562 | 53 |
| 51 | д Тоболино | 78643460256 | 16 | 154 | д Болотово | 78643460565 | 27 |
| 52 | д Филинское | 78643460259 | 2 | 155 | с Борисоглеб | 78643460568 | 231 |
| 53 | д Ченцы | 78643460262 | 77 | 156 | д Бубново | 78643460571 | 4 |
| 54 | д Шпаново | 78643460265 | 5 | 157 | д Верково | 78643460574 | 9 |
| 55 | д Юрицево | 78643460268 | 2 | 158 | д Верхние Козловки | 78643460577 | 5 |
| 56 | д Юрьевское | 78643460271 | 16 | 159 | д Гавриловское | 78643460580 | 0 |
| 57 | д Языково | 78643460274 | 22 | 160 | д Гораздово | 78643460583 | 35 |
| 58 | д Белятино | 78643460277 | 35 | 161 | д Григорьевское | 78643460586 | 15 |
| 59 | с Вознесенье | 78643460280 | 3 | 162 | д Жарки | 78643460589 | 47 |
| 60 | д Воронино | 78643460283 | 3 | 163 | д Исаковское | 78643460592 | 4 |
| 61 | д Воротники | 78643460286 | 57 | 164 | д Калино | 78643460595 | 1 |
| 62 | д Выползово | 78643460289 | 204 | 165 | д Кардинское | 78643460598 | 23 |
| 63 | д Дементьево | 78643460292 | 0 | 166 | д Киселево | 78643460601 |  |
| 64 | д Дудки | 78643460295 | 2 | 167 | д Колечково | 78643460604 | 8 |
| 65 | д Евчаково | 78643460298 | 5 | 168 | д Косяково | 78643460607 | 1 |
| 66 | с Здоровцево | 78643460301 | 9 | 169 | д Кузнецово | 78643460610 | 5 |
| 67 | д Зманово | 78643460304 | 4 | 170 | д Кулиги | 78643460613 | 6 |
| 68 | д Зуево | 78643460307 | 5 | 171 | д Мазино | 78643460616 | 14 |
| 69 | д Ивановское | 78643460310 | 1 | 172 | д Мирогостово | 78643460619 | 17 |
| 70 | д Кабатово | 78643460313 | 2 | 173 | д Огняники | 78643460622 | 7 |
| 71 | д Киверники | 78643460316 | 0 | 174 | д Павловское | 78643460625 | 196 |
| 72 | д Козлово | 78643460319 | 0 | 175 | д Паратики | 78643460628 | 5 |
| 73 | д Короваево | 78643460322 | 9 | 176 | д Петрецово | 78643460631 | 14 |
| 74 | д Красково | 78643460325 | 7 | 177 | д Пожарово | 78643460634 | 7 |
| 75 | д Красново | 78643460328 | 10 | 178 | д Понгилово | 78643460637 | 22 |
| 76 | п Красный Бор | 78643460331 | 116 | 179 | с Ратмирово | 78643460640 | 9 |
| 77 | д Кренево | 78643460334 | 0 | 180 | д Становщиково | 78643460643 | 0 |
| 78 | д Кузнецово | 78643460337 | 1 | 181 | д Ушаково | 78643460646 | 1 |
| 79 | д Куприянцево | 78643460340 | 4 | 182 | д Аферищево | 78643460649 | 14 |
| 80 | д Кучерово | 78643460343 | 3 | 183 | д Большое Галкино | 78643460652 | 37 |
| 81 | д Лутовинино | 78643460346 | 0 | 184 | с Верещагино | 78643460655 | 116 |
| 82 | с Малый Покров | 78643460349 | 1 | 185 | д Веригино | 78643460658 | 28 |
| 83 | д Манеево | 78643460352 | 1 | 186 | д Дорки | 78643460661 | 1 |
| 84 | д Манылово | 78643460355 | 69 | 187 | д Зайки | 78643460664 | 16 |
| 85 | д Масленики | 78643460358 | 7 | 188 | д Зубарево | 78643460667 | 0 |
| 86 | д Мильцево | 78643460361 | 0 | 189 | д Ивановское | 78643460670 | 27 |
| 87 | д Михалево | 78643460364 | 2 | 190 | д Квашнино | 78643460673 | 9 |
| 88 | д Михеево | 78643460367 | 0 | 191 | д Кузнецово | 78643460676 | 0 |
| 89 | д Мишаки | 78643460370 | 0 | 192 | д Лапино | 78643460679 | 13 |
| 90 | д Мятлиха | 78643460373 | 0 | 193 | д Макарино | 78643460682 | 16 |
| 91 | д Никаново | 78643460376 | 0 | 194 | д Медведово | 78643460685 | 2 |
| 92 | д Новотроицкое | 78643460379 | 0 | 195 | д Миланино | 78643460688 | 2 |
| 93 | д Отмищево | 78643460382 | 10 | 196 | д Михайлово | 78643460691 | 15 |
| 94 | д Петрунино | 78643460385 | 0 | 197 | д Мишутино | 78643460694 | 22 |
| 95 | д Погорелка | 78643460388 | 5 | 198 | д Назарово | 78643460697 | 14 |
| 96 | д Подосеново | 78643460391 | 9 | 199 | с Никольское | 78643460700 | 286 |
| 97 | д Помогалово | 78643460394 | 12 | 200 | д Новенькое | 78643460703 | 42 |
| 98 | д Ратислово | 78643460397 | 8 | 201 | д Пешково | 78643460706 | 0 |
| 99 | с Савинское | 78643460400 | 263 | 202 | д Полутино | 78643460709 | 0 |
| 100 | д Сазоново | 78643460403 | 0 | 203 | д Потыкино | 78643460712 | 1 |
| 101 | д Сельцо | 78643460406 | 1 | 204 | д Починок | 78643460715 | 58 |
| 102 | д Сокшейки | 78643460409 | 0 | 205 | д Шумихино | 78643460718 | 6 |
| 103 | д Софронки | 78643460412 | 13 |  |  |  |  |

Таблица 2

Основные характеристики муниципального образования Левобережного сельского поселения

| № п/п | Основные характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории муниципального образования, га В том числе: | 101831,45 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 5273,13. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); 2,93. Многофункциональная общественно-деловая зона; 5,75. Зона специализированной общественной застройки; 13,03. Производственная зона; 17,18. Коммунально-складская зона; 0,4. Зона инженерной инфраструктуры; 25,17. Зона транспортной инфраструктуры; 622,08. Зоны сельскохозяйственного использования; 31587,05. Зоны сельскохозяйственных угодий; 10067,27. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан; 279,02. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий; 372,07. Иные зоны сельскохозяйственного назначения; 340,72. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 4,0. Зона отдыха; 17,48. Зона лесов; 52035,17. Зона кладбищ; 27,16. Зона режимных территорий; 151,32. Зона водных объектов.; 990,56. |
| 2 | численность населения, человек* в том числе: | 3989* |
|  | Население в возрасте моложе трудоспособного | 630 |
|  | В трудоспособном возрасте | 2010 |
|  | Старше трудоспособного | 2640 |
| 3 | Жилищный фонд поселения, тыс.м2 в том числе: | 129,56 |
|  | Муниципальный жилищный фонд, тыс.м2 | 1,94 |
|  | Ведомственный жилищный фонд, тыс.м2 | 27,04 |
|  | Частный жилищный фонд, тыс.м2 | 100,58 |
|  | Ветхий жилищный фонд | 64,98 |
|  | Прогнозируемое увеличение от реализации программ, тыс.м2 | 185,83 |
| 4 | удаление от административного центра Ярославской области – г. Ярославль, км | 25 |
| * Согласно данным Всероссийской переписи населения 2017 года (численность населения населенных пунктов Ярославской области) |  |  |

  - Коммунальная инфраструктура

    - Электроснабжение

Все населённые пункты  Левобережного сельского поселения электрофицированы. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

На территории поселения нет генерального плана реконструкции и развития электрических сетей с учетом существующих и перспективных нагрузок.

На территории Тутаевского муниципального района расположены следующие подстанции:

ПС Тутаев - 220/110/10 кВ

ПС Константиново - 220/35/10 кВ

ПС Волна - 35/10 кВ

ПС Чебаково - 35/10 кВ

ПС Тутаев - 35/10 кВ

ПС Великое Село - 35/10 кВ

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

    - Теплоснабжение

В настоящее время на территории Левобережного сельского поселения существует 1 котельная в п.Красный бор, способ прокладки теплопровода – наружный, 1 котельная в с. Никольское, отапливающее школу, детсад, здание администрации, и Дом культуры с библиотекой, 1 котельная в д. Великое село способ прокладки теплопровода – наружный.

Теплоснабжение в остальных населенных пунктах Левобережного сельского поселения производится за счет печного отопления и индивидуальных электрических отопительных котлов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора. Теплоснабжение проектируемой жилой и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого индивидуального потребителя, при помощи газа или электроэнергии.

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных.

    - Газоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах Левобережного сельского поселения газоснабжение производится путем подворного подвоза баллонного газа. Используется газ, в основном, на хозяйственно-бытовые нужды.

ОАО «Газпром» были разработаны «Схемы газификации районов Ярославской области», согласно которым предполагается газифицировать Левобережного сельское поселение.

Генеральным планом Борисоглебского сельского поселения даны предложения по обеспечению новой застройки природным газом:

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СниП 42-01-2002 «Газораспределительные сети», и общий расход газа составит 1095,24м3/ч

Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы газа для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

    - Водоснабжение

Водоснабжение всех населенных пунктов на территории Левобережного сельского поселения осуществляется через водоразборные колонки и мини-артскважины и шахтные колодцы. Водоснабжение крупных населённых пунктов осуществляется из артезианских источников при постоянной работе 23 скважин.

Водопроводные сети имеют: артезианский водозабор, насосные станции 
I подъема, водонапорные башни, водопроводную кольцевую сеть.

Для нужд пожаротушения водопроводная сеть оборудована пожарными гидрантами.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

-обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

-предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

-обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

-сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;

-мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

-    восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

-  разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

-     увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генеральным планом Левобережного сельского поселения даны предложения по обеспечению новой застройки водой:

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», приложение 3.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы воды данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

    - Водоотведение

На территории Левобережного сельского поселения организованной системой водоотведения хозбытовых стоков, частично оборудованы д. Великое село, д. Першино, с. Савинское, д. Выползово, д. Воротники и п. Красный бор.

К ней подключены административные здания, образовательные учреждения и предприятия.

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются надворными уборными и выгребами, редко септиками.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы хоз-бытовых стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проектов планировки с учетом требований заказчика - инвестора.

    - Санитарная очистка и уборка территории

Система обращения с отходами на территории ТМР включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и пищевых отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется Администрацией ТМР.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Для эффективности мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, необходимо строительство на территории Левобережного сельского поселения полигона ТБО, отвечающего требованиям современного законодательства. Генеральным планом предлагается площадка в геометрическом центре поселения на север от деревни д. Исаковское на землях запаса в районе ур. Поладьино. Необходимо наметить комплекс мероприятий по обследованию указанной площадки с целью пригодности для использования в качестве полигона ТБО.

До постройки нового полигона ТБО, предусмотреть вывоз отходов с территории поселения в правобережную часть Тутаевского МР для складирования на полигоне ООО «Фонд»Экономическая инициатива» либо другом ближайшем лицензированном полигоне.

Предусмотреть охват всех населённых пунктов поселения системой сбора и вывоза ТБО, с последующим внедрением на территории поселения раздельного сбора и сортировки ТБО.

Твердые бытовые отходы

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

Ответственность за чистоту контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий возлагается на их владельцев.

Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов, мусоросортировочной станцией, лицами, ответственными за содержание соответствующей территории.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов находящемся в Тутаевском муниципальном районе.

Крупногабаритный мусор

Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на городские очистные сооружения МУП «Водоканал».

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

  - Транспортная инфраструктура

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Администрации Ярославской области от 07.03.2007 N 72 "Об автомобильных дорогах и признании утратившим силу постановления Администрации области от 26.02.2003 N 36", а также постановлением Администрации Ярославской области от 12.03.2008 N 83-п, Постановлением Главы ТМР от  22.05.2009 в редакции постановления Главы ТМР №259 от 16.06.2009  № 292,  по территории Левобережного сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО СЕЛЬСКОГО, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование автодороги | Протяжённость км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | "Тутаев - Богдановка" - Масленники | 3,62 |
| 2 | "Тутаев - Никольское" - Благовещенье - Кардинское | 8,13 |
| 3 | "Тутаев - Никольское" - Болотово | 1,50 |
| 4 | "Тутаев - Никольское" - Гораздово | 0,98 |
| 5 | "Тутаев - Никольское" - Жарки | 2,60 |
| 6 | "Юркина Гора - Манылово" - Здоровцево | 0,72 |
| 7 | "Юркина Гора - Манылово" - Погорелка | 12,53 |
| 8 | "Ярославль - Тутаев" - Карбышево - Забелино | 2,00 |
| 9 | Юрицево - Зеркаево | 4,45 |
| 10 | Борисоглеб - Киселево - Понгилово | 4,00 |
| 11 | Великое Село - Ломки - Стояново | 4,60 |
| 12 | Великое Село - Руновское | 5,20 |
| 13 | Дудки - Савинское - Ратислово | 3,80 |
| 14 | Кузьминское - Осташево - Столбищи - Рождественное | 24,97 |
| 15 | Льнозавод - Бубново - Урдома | 2,50 |
| 16 | Машаково - Гавриловское | 12,90 |
| 17 | Окружная дорога с. Борисоглеб | 0,80 |
| 18 | Петрецово - Верещагино - Зайки | 16,26 |
| 19 | Помогалово - Михалево | 1,86 |
| 20 | Тутаев - Никольское | 16,14 |
| 21 | Урдома - Павловское - Чагино - Мазино | 2,50 |
| 22 | Фефелово - Великое Село - Починок | 9,57 |
| 23 | Рыбинск - Тутаев (до дер. Помогалово) (Тутаевский муниципальный район, Рыбинский муниципальный район) | 11,8 |
| 24 | Ярославль - Тутаев (левый берег) (Ярославский муниципальный район, Тутаевский муниципальный район) | 12,5 |
| 25 | Вороново - Непоковское | 2,64 |
| 26 | Тутаев - Богдановка | 34,12 |
| 27 | Шеломяна - Ищейки | 2,82 |
| 28 | Волгарь – Михалёво | 1,5 |
| 29 | Подъезд к ПХ ДРСУ | 1,5 |
| 30 | Тутаев – р. Волга | 1,5 |
| 31 | Меньшиково – Машаково - Ченцы | 9,19 |
| 32 | Мост ч/ручей на а/д Першино - Теляково |  |
|  | Итого | 219,2 |

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО И  НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО СЕЛЬСКОГО,

ОТНОСЯЩИХСЯ К СОБСТВЕННОСТИ  ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность, км | Тип покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Верхние Козловки | 1,0 | грунтовое |  |
| 2 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Гавриловское | 0,5 | грунтовое |  |
| 3 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Пожарово | 1,0 | грунтовое |  |
| 4. | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Огняники | 0,8 | грунтовое |  |
| 5 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» -д.Мишутино | 0,8 | грунтовое |  |
| 6. | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Ивановское | 2,1 | грунтовое |  |
| 7 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Аферищево | 2,5 | грунтовое |  |
| 8 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Полутино | 1,3 | грунтовое |  |
| 9 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Миланино | 1,9 | грунтовое |  |
| 10 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Квашнино | 0,9 | грунтовое |  |
| 11 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Потыкино | 2,8 | грунтовое |  |
| 12 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Назарово | 3,4 | грунтовое |  |
| 13 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Медведово | 2,7 | грунтовое |  |
| 14. | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Лапино | 4,7 | грунтовое |  |
| 15. | «Гавриловское-Машаково» - д.Ушаково | 1,5 | грунтовое |  |
| 16 | «Гавриловское-Машаково» - д.Верково | 0,5 | грунтовое |  |
| 17 | «Гавриловское-Машаково» - д.Ратмирово | 1,5 | грунтовое |  |
| 18 | «Гавриловское-Машаково» - д.Кулиги | 0,5 | грунтовое |  |
| 19 | «Благовещенье-Кардинское» - д.Косяково | 1,0 | грунтовое |  |
| 20 | «Благовещенье-Кардинское» - д.Исаковское | 1,8 | грунтовое |  |
| 21 | «Благовещенье-Кардинское» - д.Колечково | 0,5 | грунтовое |  |
| 22 | «Благовещенье-Кардинское» -д.Становщиково | 1,5 | грунтовое |  |
| 23 | «Благовещенье-Кардинское» - д.Кузнецово | 1,8 | грунтовое |  |
| 24 | «Тутаев-Никольское» - д.Григорьевское | 0,8 | грунтовое |  |
| 25 | «Тутаев-Никольское-Болотово» - д.Калино | 1,0 | грунтовое |  |
| 26 | «Тутаев-Никольское-Болотово» - д.Мирогостово | 1,0 | грунтовое |  |
| 27 | д.Болотово - д.Ломино | 2,6 | грунтовое |  |
| 28 | «Тутаев-Никольское» - д.Новенькое | 2,3 | грунтовое |  |
| 29 | с.Никольское - д.Шумихино | 3,1 | грунтовое |  |
| 30 | с.Никольское - д.Дорки | 5,0 | грунтовое |  |
| 31 | д.Жарки - МТФ «Жарки» | 1,0 | грунтовое |  |
| 32 | «Тутаев-Никольское-Болотово» - МТФ «Болотово» | 1,0 | грунтовое |  |
| 33 | д.Гораздово - МТФ «Гораздово» | 0,2 | грунтовое |  |
| 34 | «Тутаев-Никольское» - д.Петрецово | 0,5 | грунтовое |  |
| 35. | д.Першино - д.Теляково | 1,8 | гравийное |  |
| 36 | д.Теляково - д.Григорово | 1,0 | грунтовое |  |
| 37 | д.Теляково - МТФ «Теляково» | 0,5 | грунтовое |  |
| 38 | д.Першино - д.Петуховка | 0,5 | грунтовое |  |
| 39 | д.Яскино - д.Курякино - д.Студенец | 1,8 | грунтовое |  |
| 40 | «Тутаев-Никольское» - д.Рославлево - д.Великое Село | 17,9 | асфальтовое |  |
| 41 | д.Богдановка - д.Никитинское - д.Ивановское | 2,0 | гравийное |  |
| 42 | д.Терехово - д.Починок | 1,0 | грунтовое |  |
| 43 | д.Богдановка - д.Вартаково | 3,2 | грунтовое |  |
| 44 | д.Богдановка - д.Слизнево | 0,5 | грунтовое |  |
| 45 | д.Богдановка - д.Строкино | 3,4 | грунтовое |  |
| 46 | д.Богдановка - д.Рольино - д.Медведки | 6,0 | грунтовое |  |
| 47 | д.Богдановка - д.Новый Поселок | 0,5 | грунтовое |  |
| 48 | д.Богдановка - д.Метенинино | 0,8 | грунтовое |  |
| 49 | д.Великое Село - д.Борисцево | 0,3 | грунтовое |  |
| 50 | «Великое Село - Руновское» - д.Попадино | 0,5 | гравийное |  |
| 51 | д.Великое Село - д.Цветково | 0,3 | грунтовое |  |
| 52 | д.Руновское - д.Гаврово | 0,3 | гравийное |  |
| 53 | д.Руновское - д.Бариново | 0,5 | грунтовое |  |
| 54 | д.Цветково - д.Устиново | 2,4 | грунтовое |  |
| 55 | д.Рославлево - д.Скрылево | 1,0 | грунтовое |  |
| 56 | г.Тутаев - п.Красный Бор | 4,1 | асфальтовое |  |
| 57 | п.Красный Бор - д.Воротники | 2,0 | асфальтовое |  |
| 58 | «Тутаев-Красный Бор» - д.Дементьево | 0,5 | грунтовое |  |
| 59 | п.Красный Бор - д.Сельцо | 1,0 | грунтовое |  |
| 60 | д.Короваево - д.Отмищево | 1,0 | грунтовое |  |
| 61 | «Тутаев-Богдановка» - д.Новотроицкое | 3,5 | асфальтовое |  |
| 62 | д.Новотроицкое - д.Сухоногово | 1,5 | грунтовое |  |
| 63 | д.Новотроицкое - д.Ивановское | 1,5 | грунтовое |  |
| 64 | «Тутаев-Богдановка» - д.Красново | 2,5 | грунтовое |  |
| 65 | д.Красново - д.Евчаково | 1,3 | грунтовое |  |
| 66 | д.Красново - д.Сельцо | 1,5 | грунтовое |  |
| 67 | «Тутаев-Рыбинск» - д.Мятлиха | 0,8 | гравийное |  |
| 68 | «Тутаев-Рыбинск» - д.Кучерово | 1,5 | грунтовое |  |
| 69 | «Тутаев-Богдановка» - д.Софронки | 1,0 | грунтовое |  |
| 70 | д.Красково - д.Воронино | 2,3 | грунтовое |  |
| 71 | «Тутаев-Богдановка» - д.Красково | 2,1 | асфальтовое |  |
| 72 | д.Здоровцево - д.Ульяново | 0,5 | гравийное |  |
| 73 | п.Урдома - д.Никоново | 1,0 | грунтовое |  |
| 74 | д.Выползово - с.Вознесенье | 1,8 | гравийное |  |
| 75 | «Тутаев-Рыбинск» - д.Сазоново | 8,0 | гравийное |  |
| 76 | «Тутаев-Рыбинск» - д.Мишаки | 1,6 | гравийное |  |
| 77 | «Ярославль-Тутаев» - д.Ивановское | 2,4 | асфальтовое |  |
| 78 | «Ярославль-Тутаев» - д.Дмитриевское | 3,5 | асфальтовое |  |
| 79 | д.Малахово - д.Исаково | 1,5 | гравийное |  |
| 80 | «Ярославль-Тутаев» - д.Глотово - д.Шпаново | 0,5 | асфальтовое |  |
| 81 | д.Алексино - д.Киселево | 0,8 |  | гравийное |
| 82 | д.Карбышево - д.Юрьевское | 1,0 | асфальтовое |  |
| 83 | «Меньшиково-Ченцы» - д.Дор - д.Коломино | 6,2 | грунтовое |  |
| 84 | д.Машаково - д.Тимоханова | 2,5 | грунтовое |  |
| 85 | «Петрецово-Верещагино-Зайки» - д.Михайлово | 1,3 | щебенчатое |  |
| 86 | д.Новое - д.Пищалево | 1,5 | грунтовое |  |
| 87 | д.Новое - д.Елизарово | 2,5 | грунтовое |  |
| 88 | с.Пшеничище - д.Тоболино | 2,0 | грунтовое |  |
| 89 | г.Тутаев - д.Александровское | 2,5 | грунтовое |  |
| 90 | д.Языково - д.Реброво | 2,5 | грунтовое |  |
|  | Итого протяженность дорог | 173,4 |  |  |

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОДОРОГ ВНУТРИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование автодороги | Протяжённость км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | д.Красково | 0,5 |
| 2 | п.Урдома |  |
| 3 | ул.Центральная | 0,9 |
| 4 | ул.Новозаводская | 0,6 |
| 5 | ул.Старозаводская | 0,5 |
| 6 | п.Красный Бор |  |
| 7 | ул.Верхняя Дача | 1 |
| 8 | ул.Нижняя Дача | 0,5 |
| 9 | д.Воротники | 1 |
| 10 | д.Ясиплево,ул.Центральная,пер.Школьный,ул.Молодежная,Лесная,Полевая | 2,5 |
| 11 | д.Красново | 1 |
| 12 | д.Евчаково | 1 |
| 13 | д.Выползово | 0 |
| 14 | ул.Ветеранов | 1 |
| 15 | ул.Ольховка | 1 |
| 16 | ул.Черемушки | 1 |
| 17 | ул.Полевая | 0,5 |
| 18 | ул.Анинская, Старый Переулок | 0,8 |
| 19 | д.Отмищево,ул.Овражная,Речная,Зеленая,Садовая,Дачная | 2 |
| 20 | д.Мятлиха | 0,8 |
| 21 | д.Софронки | 0,5 |
| 22 | д.Ульяново | 1 |
| 23 | д.Зманово | 1,5 |
| 24 | д.Здоровцево | 0,3 |
| 25 | с.Савинское,ул.Центральная,Молодежная,Зеленая,Маленькая сторонка,Ветеранов,Новая,Овражная | 3,6 |
| 26 | д.Манылово, ул.Полевая, Дружная | 1 |
| 27 | д.Михалево | 0,5 |
| 28 | д.Подосеново | 1,5 |
| 29 | д.Ратислово | 0,5 |
| 30 | д.Шахматово | 0,6 |
| 31 | д.Манеево, ул.Овражная,Дачная | 1 |
| 32 | д.Караваево | 0,5 |
| 33 | д.Никоново | 0,5 |
| 34 | д.Ивановское | 1 |
| 35 | д.Воронино | 1 |
| 36 | д.Сухоногово | 0,5 |
| 37 | д.Малый Покров | 0,8 |
| 37 | д.Кабатово | 0,5 |
| 38 | с.Борисоглеб, ул.Центральная,ул.Комсомольская,ул.Зеленая,ул.Октябрьская | 3,2 |
| 39 | д.Верхние Козловки | 0,62 |
| 40 | д.Гавриловское | 0,5 |
| 41 | д.Пожарово | 0,39 |
| 42 | д.Огняники | 0,44 |
| 43 | д.Ушаково | 0,42 |
| 44 | д.Верково | 0,38 |
| 45 | д.Ратмирово | 1,45 |
| 46 | д.Паратики | 0,65 |
| 47 | д.Кулиги | 0,2 |
| 48 | д.Косяково | 0,33 |
| 49 | д.Исаковское | 0,52 |
| 50 | д.Колечково | 0,6 |
| 51 | д.Становщиково | 0,17 |
| 52 | д.Кузнецово | 0,27 |
| 53 | д.Григорьевское | 0,85 |
| 54 | д.Калино | 0,4 |
| 55 | д.Мирогостово | 0,6 |
| 56 | д.Павловское, ул.Молодежная,ул.Центральная,Заречная.Школьная,от Центральной до Заречной | 3,3 |
| 57 | д.Болотово | 0,65 |
| 58 | с.Никольское, ул.Центральная,ул.Даниловская,Молодежная,Зеленая,пер.Кузнечный, от Цетральной до Зеленой | 3,52 |
| 59 | д.Новенькое | 0,96 |
| 60 | д.Шумихино | 0,6 |
| 61 | д.Дорки | 0,3 |
| 62 | с.Верещагино, ул.Центральная,Новая,Новотроицкая | 1,5 |
| 63 | д.Мишутино | 0,45 |
| 64 | д.Ивановское | 0,75 |
| 65 | д.Аферищево | 0,35 |
| 66 | д.Полутино | 0,2 |
| 67 | д.Миланино | 0,25 |
| 68 | д.Квашнино | 0,6 |
| 69 | д.Потыкино | 0,4 |
| 70 | д.Назарово | 0,8 |
| 71 | д.Зайки | 0,65 |
| 72 | д.Медведево | 0,7 |
| 73 | д.Лапино | 0,4 |
| 74 | д.Петрецово | 0,33 |
| 75 | д.Машаково, ул. Юбилейная, Звездная, Цветочная | 1,6 |
| 76 | п.Волжский, ул.Лесная | 0,3 |
| 77 | д.Юрьевское | 1 |
| 78 | д.Ченцы, ул.Звездная, Клубная | 0,9 |
| 79 | с.Пшеничище, ул.Школьная,Молодежная, Заречная | 2,1 |
| 80 | д.Великое Село, ул.Молодежная,Полевая,Зеленая,Солнечная,Огородная,Садовая | 2 |
| 81 | д.Аксенцево | 0,4 |
| 82 | д.Борисцево | 0,45 |
| 83 | д.Метенинино, ул.Центральная,Конюшино | 0,65 |
| 84 | д.Гаврово | 0,5 |
| 85 | д.Петуховка | 0,25 |
| 86 | д.Боглановка, ул.Комаровка | 0,25 |
| 87 | д.Строкино | 0,55 |
| 88 | д.Рольино-Волоховское | 0,55 |
| 89 | д.Вартаково | 0,25 |
| 90 | д.Першино | 0 |
| 91 | ул.Молодежная | 1,2 |
| 92 | ул.Заречная | 1,2 |
| 93 | д.Путиловка | 0,5 |
| 94 | д.Новый Поселок,ул.Маклаково | 0,3 |
| 95 | д.Теляково | 0,35 |
| 96 | д.Григорово | 1 |
| 97 | д.Курякино, ул.Полевая,Центральная | 0,35 |
| 98 | д.Студенец | 0,25 |
| 99 | д.Медведки | 0,25 |
| 100 | д.Ломки | 0,25 |
| 101 | д.Никитинское,ул.Центральная, Зеленая | 0,5 |
| 102 | д.Починок | 0,7 |
| 103 | д.Вороново | 0,2 |
| 104 | д.Фефелово | 0,8 |
| 105 | д.Чудиново | 0,65 |
| 106 | д.Бариново, ул.Колхозная, Центральная | 0,9 |
| 107 | д.Руновское | 0,35 |
| 108 | д.Попадино | 0,34 |
| 109 | д.Цветково | 0,5 |
| 110 | д.Рольино-Шаготское | 0,15 |
| 111 | д.Стояново, ул.Центральная, Луговая | 0,95 |
| 112 | д.Панкратово | 0,75 |
| 113 | д.Рославлево | 1,2 |
|  | Итого | 87,49 |

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены:

- «Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским филиалом ГИПРОДОРНИИ.

- Проект районной планировки Тутаевского района Ярославской области, разработанной институтом «Росглавстройпроект», г.Москва.

- Положения схемы территориального планирования Ярославской области, которая утверждена постановлением правительства Ярославской области от 23.07.2008г. №385-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ярославской области» на период 2009-2011 годы.

Проектная улично-дорожная сеть разработана на основе, существующей с учетом расположений промышленных предприятий и объектов культурно-бытового назначения. В соответствии с СНиП 2.07.01-89* в проекте принята следующая классификация улиц и дорог:

- магистральные улицы;

- улицы местного значения;

- проезды.

Все существующие магистральные улицы сохраняют своё значение, предусматривается лишь их реконструкция с доведением параметров до нормативных, при этом трассировки и ширина улиц в «Красных линиях» в исторически сложившейся планировке и застройки сохраняется.

Ширины проезжих частей приняты:

- на магистральной улице – 9-12 м;

- на улицах местного значения – 6,0 м:

- проездов – 3,5 м. с устройством пешеходных тротуаров – 1.5 м.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вдоль автомобильных дорог на расстоянии 50 м. для дорог 3-4 тех.кат., 25 м. для дорог – 5 тех.кат. от границы полосы отвода дороги, это положение распространяется и на дороги местного значения, устанавливаются придорожные полосы. На участки в границах придорожных полос накладываются ограничения.

При расширении населенных пунктов застройка должна производиться в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на расстоянии не менее 50 метров от края основной проезжей части, присоединение застраиваемой территории должно осуществляться к единому съезду с автодороги общего пользования.

Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмотреть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.

На территории Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района ряд населенных пунктов имеют подъезды от автодорог общего пользования по землям сельскохозяйственного назначения. Необходимо предусмотреть резервирование земельных участков для размещения этих подъездов, с установлением публичных сервитутов на эти участки земли.

  - Социальная инфраструктура

В целях развития необходимой социально-бытовой инфраструктуры на карте (схеме) функциональных зон, административных границ, границ территорий и земель Левобережного сельского поселения, схемах генеральных планов центральных населённых пунктов предусмотрены соответствующие общественно-деловые функциональные зоны для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и профессионального высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта,  центров деловой, финансовой и общественной активности.

На территории поселения  расположены  9 школ в  населенных пунктах: д.Ясиплево, с.Савинское,  д.Ченцы (средняя), с.Першино, д.Великое село, с.Борисоглеб (начальная), с.Никольское, с.Верещагино, д.Павловское, 11 медицинских пунктов (ФАП), 8 детских садов, 12 сельских клубов и домов культуры, 12 филиалов центральной библиотечной системы г.Тутаева.

Школы оборудованы компьютерными классами, спортивными залами и уличными площадками.

С 2003 года в школах осуществлен переход на профильное обучение.

Население обслуживается в Тутаевской городской поликлинике, мощность которой составляет 220 посещений в смену, амбулаторный прием ведется по 8 видам медицинской помощи. Прием населения ведут специалисты - терапевты, педиатры, хирург, окулист, невролог, гинеколог и т.д. При поликлинике организован дневной стационар на 10 мест и круглосуточный стационар на 10 мест. В поликлинике работают 36 врачей и 76 средних медицинских работников. В составе поликлиники работает подстанция скорой медицинской помощи.

С начала 2006 года работает национальный проект «Здоровье», направленный на модернизацию системы здравоохранения и включает в себя увеличение заработной платы медицинским работникам, поставку диагностического оборудования и санитарного транспорта, проведение иммунизации и диспансеризации населения.

На территории сельского поселения у деревни Забелино расположен детский оздоровительный лагерь им. Гагарина вместимостью 150 круглосуточных мест.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в районах существующей застройки и нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации – в составе проектов планировки и проектов застройки, а также стратегией социально-экономического развития Левобережного сельского поселения.

Каждый уровень обслуживания должен иметь тот ассортимент услуг, емкость и радиусы обслуживания, которые соответствуют нормативным рекомендациям, потребностям населения, обеспечивают экономическую эффективность функционирования системы обслуживания.

В связи с этим по номенклатуре и емкости учреждений генеральным планом предлагается доведение до нормы обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания с дифференциацией нормативов по уровням обслуживания.

Проектом предлагается размещение учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективном поселке Родионовском.

Проектом предлагается размещение домов культуры в c. Пшеничище и д. Машаково, строительство спортивной площадки в с. Пшеничище и школы сада в д. Ченцы.

Необходима реконструкция Малаховского детского дома.

Для развития рекреационно-туристической деятельности предлагается формирование зон размещения объектов рекреационно-туристической деятельности в районе населенных пунктов Реброво, Юрьево, Карбушево, Новое с включением в состав земель населенных пунктов и севернее деревни Ивановское без включения в состав земель населенных пунктов.

  - Объекты культурного наследия

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Федеральные законы:

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года  и  одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федерального закона от 27.02.2003 № 29-ФЗ));

«Об охране и использовании памятников истории и культуры»  (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18.01.1985, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);

«Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г., № 315)

являются основными нормативно-правовыми документами, которые:

- регулируют отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- реализуют конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям;

- обеспечивают реализацию конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Реализация целей и задач Федеральных законов «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Об охране и использовании памятников истории и культуры» возможна только посредством формирования механизмов регулирования градостроительной деятельности, направленной на преобразование исторической среды населенных пунктов.

Регулирование градостроительной деятельности согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации осуществляется посредством:

- разработки градостроительной документации: проектной, нормативно-технической, регламентно-распорядительной,  нормативно-правовой и кадастровой;

- контроля над реализацией градостроительной документации и происходящими изменениями территориально-имущественного комплекса;

- проведения научно-исследовательской деятельности.

Регулирование градостроительной деятельности в Ярославской области для обеспечения сохранения архитектурно-градостроительного наследия возможно посредством следующих механизмов:

- корректировки  Проектов охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры исторических населенных пунктов;

- разработки в составе «Правил застройки и землепользования поселений» раздела, в котором должны быть определены:

- границы зон, выделенные в соответствии с градостроительными регламентами;

- прописаны правила взаимодействия субъектов осуществляющих градостроительную деятельность в отношении объектов историко-культурного наследия и ценной исторической среды.

мониторинга и контроля состояния исторической среды и происходящих изменений.

На территории Левобережного сельского поселения находятся следующие объекты культурного наследия:

Таблица 5

СПИСОК

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Левобережного сельского поселения Тутаевского района  Ярославской области

Федерального значения

| Код памятника | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | Документ о включении памятника истории и культуры в реестр |
| --- | --- | --- | --- |
| 7610219000 | Могильник курганный "Березино", XI-XIII вв. | д.Березино, 0,5 км северо-западнее деревни, Родионовское с.п., Родионовский с\о | Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 |
| 7610220000 | Могильник курганный "Красково", XI-XIII вв. | д. Верково, 1 км северо-восточнее деревни, Борисоглебское СП., Борисоглебский С\о | Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 |
| 7610221000 | Могильник курганный "Ильинское", XI-XIII вв. | с.Ильинское, 0,5 км юго-восточнее села, Родионовское с.п., Родионовский с\о | Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 |
| 7610222000 | Могильник курганный "Прошево", XI-XIII вв. | д.Прошево, 0,7 км севернее деревни, Родионовское с.п., Родионовский с\о | Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 |
| 7610223000 | Могильник курганный "Пшеничище", XI-XIII вв | с.Пшеничище, 2,4 км северо-восточнее села, 0,4 км севернее бывшей д.Племянниково, Родионовское с.п., Родионовский с\о | Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 |

Регионального значения

| Код памятника | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | Документ о включении памятника истории и культуры в реестр |
| --- | --- | --- | --- |
| 7600460000 | Курганный могильник «Паны», X - XIII вв. | д.Ивановское, Родионовский с/о, 1,5 км к северо-западу | Решение Яроблисполкома от 02.12.49№ 1683 |
| 7600994000 | Курганный могильник 1, X - XII вв. | д.Киселево, Родионовский с/о, 0,6 км к северу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
| 7600995000 | Курганный могильник 2, X - XIII вв. | д.Киселево, Родионовский с/о, 0,5 км к юго-западу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
| 7600997000 | Селище «Хибы», XI - XII вв. | пос.Красный Бор, 0,6 км к западу, Помогаловское с.п. | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |
| 7600466000 | Могила И.П. Тутаева, участника гражданской войны, 1897-1918 гг. | с.Малый Покров, Помогаловское с.п. | Решение Яроблисполкома от 02.12.49 № 1683 |
| 7600999000 | Курганный могильник «Батаны», IX - XI вв. | с.Новое, 0,5 км к востоку, Родионовское с.п. | РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99 |

Выявленные объекты культурного наследия

Памятник : Парк усадьбы Сывороткиных

Адрес : б.с.Сывороткино, Родионовское с.п., Родионовский с/о

Датировка : вторая половина XVIII в.

Ансамбль : Усадьба загородная Власьева Д.П.

Памятник : главный дом

Адрес : б. с.Василево, Борисоглебское с.п., Никольский с/о.

Датировка : 1780-е г.

Ансамбль : Усадьба загородная Власьева Д.П.

Памятник : парк

Адрес : б. с.Василево, Борисоглебское с.п, Никольский с\о

Датировка : 1780-е г.

Ансамбль : Церковь Рождества Христова

Памятник : святые ворота

Адрес : б.с.Ломино, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1783 г. – 1810 г.

Ансамбль : Церковь Рождества Христова

Памятник : церковь

Адрес : б. с.Ломино, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1783 г. – 1810 г.

Памятник : Училище земское начальное

Адрес : с.Благовещенье, Борисоглебское с.п., Борисоглебский с/о

Датировка : 1880-е г.

Памятник : Церковь Благовещения

Адрес : с.Благовещенье,  Борисоглебское с.п.,  Борисоглебский с/о

Датировка : 1776 г.

Памятник : Церковь Смоленской Богоматери

Адрес : с.Борисоглеб, Борисоглебское с.п., Борисоглебский с/о

Датировка : 1810 г. – 1852 г.

Памятник : Церковь Троицы

Адрес : с.Верещагино, Борисоглебское с.п., Никольский с/о

Датировка : 1787 г.

Памятник : Мечеть

Адрес : д.Выползово, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : середина XIX в.

Ансамбль : Усадьба загородная Сабанеева Л.П."Анненское"

Памятник : главный дом

Адрес : д.Выползово, Анинская   ул.,2, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1840-е г.

Ансамбль : Усадьба загородная Сабанеева Л.П."Анненское"

Памятник : парк с селекционным участком

Адрес : д.Выползово, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1840-е г.

Ансамбль : Усадьба загородная Сабанеева Л.П."Анненское"

Памятник : хозпостройка

Адрес : д.Выползово, Помогаловское с.п.,   Помогаловский с/о

Датировка : 1840-е г.

Ансамбль : Церковь Вознесения

Памятник : ограда

Адрес:д.Выползово,(б.с.Вознесенское на  Урдоме),Помогаловское с.п., Помогаловский с\о

Датировка : 1785 г. – 1832 г.

Ансамбль : Церковь Вознесения

Памятник : святые ворота

Адрес : д.Выползово(б.с.Вознесенское на    Урдоме), Помогаловский с/о

Датировка : 1785 г. – 1832 г.

Hомер архивного дела : 19-21

Ансамбль : Церковь Вознесения

Памятник : церковь

Адрес : д.Выползово (б.с.Вознесенское на   Урдоме), Помогаловский с/о

Датировка : 1785 г. – 1832 г.

Ансамбль : Церковь Троицы

Памятник : ограда

Адрес : с.Здоровцево, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1814 г.

Ансамбль : Церковь Троицы

Памятник : святые ворота

Адрес : с.Здоровцево, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1814 г.

Ансамбль : Церковь Троицы

Памятник : церковь

Адрес : с.Здоровцево, Помоглаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1814 г.

Памятник : Курганный могильник  3

Адрес : д.Киселево, 0,5 км к ЮФ от ЮВ   окраины, Родионовский с\о

Датировка : X в. – XIII в.

Hомер архивного дела : 19-10

Памятник : Дача НКВД (спецшкола)

Адрес : пос.Красный Бор, Помогаловскиое с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1920-е г.

Ансамбль : Дача купца Сорокина

Памятник : дом

Адрес : пос.Красный Бор, ул.Нижняя дача. 6,  Помогаловское с.п.,  Помогаловский с/о

Датировка : 1868 г.

Ансамбль : Дача купца Сорокина

Памятник : :парк

Адрес : пос.Красный Бор, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : вторая половина XIX в.

Памятник : Церковь Воскресения

Адрес : д.Кузьминское, Родилновское с.п., Родионовский с/о

Датировка : 1810 г.

Памятник : Церковь Рождества Христова

Адрес : д.Малахово, Родионовское с.п.,  Родионовский с/о

Датировка : 1794 г. – 1805 г.

Памятник : Церковь Николая Чудотворца

Адрес : с.Малый Покров,  Помогаловское с.п., ,Помогаловский с\о

Датировка : 1818 г.

Памятник : Школа церковно-приходская

Адрес : с.Никольское, Борисоглебское с.п.

Датировка : 1900-е г.

Памятник : Парк усадьбы Елецкой Е.М.

Адрес : с.Новое, Родионовское с.п., Родионовский с\о

Датировка : конец XVIII в. - начало XIX в.

Памятник : Церковь Введения

Адрес : с.Новое, Родионовское  с.п., Родионовский с/о

Датировка : 1801 г.

Памятник : Школа земская

Адрес : с.Новое, Родиновское с.п.,  Родионовский с\о

Датировка : вторая половина XIX в.

Памятник : Церковь Благовещения

Адрес : д.Пищалево, Родионовское с.п., Родионовский с/о

Датировка : 1806 г.

Памятник : Парк усадьбы Дедюлина И.В."Маковесово"

Адрес : с.Ратмирово, Борисоглебская с\а

Датировка : вторая половина XVIIIв.

Памятник : Церковь Спаса

Адрес : с.Ратмирово, Борисоглебское с.п., Борисоглебский с/о

Датировка : 1776 г.

Памятник : Церковь Казанской Богоматери

Адрес : д.Рославлево, Великосельское,  Великосельсий с/о

Датировка : 1769 г.

Ансамбль : Церковь Михаила Архангела

Памятник : ограда

Адрес : с.Савинское, Помоглаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1904 г.

Ансамбль : Церковь Михаила Архангела

Памятник : святые ворота

Адрес : с.Савинское, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1904 г.

Ансамбль : Церковь Михаила Архангела

Памятник : церковь

Адрес : с.Савинское, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1779 г.

Памятник : Школа церковно-приходская

Адрес : д.Слизнево, Великосельское с.п., Метенинский с/о

Датировка : вторая половина XIX в.

Ансамбль : Церковь Рождества Богородицы

Памятник : ограда

Адрес : д.Слизнево, Великосельское с.п., Метенинский с/о

Датировка : середина XIX в.

Ансамбль : Церковь Рождества Богородицы

Памятник : святые ворота

Адрес : д.Слизнево, Великосельское с.п., Метенинский с/о

Датировка : середина XIX в.

Ансамбль : Церковь Рождества Богородицы

Памятник : церковь

Адрес : д.Слизнево, Великосельское с.п., Метенинский с/о

Датировка : 1766 г. - 1780-е г.

Памятник : Церковь Рождества Богородицы

Адрес : д.Теляково, Великосельское с.п., Метенинский с/о

Датировка : 1812 г.

Памятник : Часовня

Адрес : д.Теляково, Великосельское с.п.,  Метенинский с/о

Датировка : вторая половина XIX в.

Ансамбль : Усадьба загородная князей Юсуповых

Памятник : главный дом

Адрес : пос.Урдома, Заречная ул.,12, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : вторая половина XVIIIв.

Hомер архивного дела : 19-15

Ансамбль : Усадьба загородная князей Юсуповых

Памятник : парк

Адрес : пос.Урдома, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : первая половина XIX в.

Ансамбль : Усадьба загородная князей Юсуповых

Памятник : погреб

Адрес : пос.Урдома, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : первая половина XIX в.

Ансамбль : Усадьба купеческая

Памятник : амбар

Адрес : д.Ченцы, Родионовское с.п., Родионовский с/о

Датировка : XIX в.

Ансамбль : Усадьба купеческая

Памятник : :главный дом

Адрес : д.Ченцы, Родионовское с.п., Родионовский с/о

Датировка : XIX в.

Ансамбль : Усадьба купеческая

Памятник : хозпостройка

Адрес : д.Ченцы,Родионовское с.п., Родионовский с/о

Датировка : XIX в.

Ансамбль : Церковь Введения

Памятник : :сторожка

Адрес : д.Чирково, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1784 г.

Ансамбль : Церковь Введения

Памятник : церковь

Адрес : д.Чирково, Помоглаловское с.п., Помогаловский с/о

Датировка : 1784 г.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ)

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной оценки территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Охранная зона трубопроводов и зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов.

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- Санитарно-защитные зоны объекта по обращению с отходами

- Зоны особо охраняемых природных территорий.

    - Санитарно-защитные, охранные зоны

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к #M12293 0 902065388 0 0 0 0 0 0 0 3253047822СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция"#S,#SСНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222
"Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон"

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Таблица 6

Характеристика охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Размер охранной зоны (от оси в каждую сторону), м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередачи 110 кВ* | 20, 5 (в границах НП) |
| 2 | Электрическая подстанция 110 кВ* | на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции |
| 3 | Линии электропередачи 35 кВ* | 15, 5 (в границах НП) |
| 4 | Электрическая подстанция 35 кВ* | на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции |
| 5 | Линии электропередачи 10 кВ* | 10, 5 (в границах НП) |
| 6 | Электрическая подстанция 10 кВ* | на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции |
| Примечание: * Постановление Правительства РФ 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |  |  |

    - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов, береговые полосы

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006.№74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях  которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Размер водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается. Проведение других рубок в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

Основные поверхностные водные объекты Левобережного сельского поселения – р.Волга, р.Урдома, р.Долгополка, р.Чернуха, р.Колокша, р.Митька, р.Ухра, р.Вожерка, р.Песохоть, р.Ломинка, р.Ить, р.Языковка, р.Вощиха, р.Крокша, р. Пудовка, р. Рождественка, р.Щётка, находящиеся в федеральной собственности, являются объектами общего пользования, т.е. общедоступными водными объектами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от источника до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Для защиты подземных вод от загрязнения необходимо:

- устройство зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения (артскважин);

- контроль за соблюдением установленного режима использования ЗСО;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

Таблица 7

Водные объекты, расположенные на территории Левобрежного сельского поселения

| Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Размер прибрежной защитной полосы, м | Размер береговой защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Солдобохоть | 12,1 | 100 | 40 | 20 |
| р. Волга | 3 700 | 200 | 40 | 20 |
| р. Песохоть | 9 | 50 | 40 | 5 |
| р. Пунтрохоть | 12 | 100 | 40 | 20 |
| р. Урдома | 37 | 100 | 40 | 20 |
| р. Долгополка | 3,3 | 50 | 40 | 5 |
| р. Чернуха | 24 | 100 | 40 | 20 |
| р. Колокша | 37 | 100 | 40 | 20 |
| р. Ломинка | 19,7 | 100 | 40 | 20 |
| р. Вожа | 4 | 50 | 40 | 5 |
| р. Кридша | 4 | 50 | 40 | 5 |
| р. Саха | 18 | 100 | 40 | 20 |
| р. Шумяшка | 1,3 | 50 | 40 | 5 |
| руч. Крутец | 3,8 | 50 | 40 | 5 |
| руч. Гольчиха | 2 | 50 | 40 | 5 |
| р. Грязновка | 3,7 | 50 | 40 | 5 |
| р. Песохоть | 9 | 50 | 40 | 5 |
| р. Костромка | 5,4 | 50 | 40 | 5 |
| р. Митька | 20 | 100 | 40 | 20 |
| р. Всдериножка | 3,4 | 50 | 40 | 5 |
| р. Талица | 8,5 | 50 | 40 | 5 |
| р. Свитлица | 8,1 | 50 | 40 | 5 |
| р. Мордовка | 4,8 | 50 | 40 | 5 |
| р. Ить | 68 | 200 | 40 | 20 |
| руч. Светлый | 8,2 | 50 | 40 | 5 |
| р. Ухра | 135 | 200 | 40 | 20 |
| р. Вожерка | 27 |  |  |  |
| р. Языковка | 13 |  |  |  |
| р. Вощиха | <10 |  |  |  |
| р. Крокша | <10 |  |  |  |
| р. Пудовка | <10 |  |  |  |
| р. Рождественка | <10 |  |  |  |
| р. Щётка | <10 |  |  |  |

В границах водоохранных зонах запрещаются использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно Водному кодексу РФ каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

    - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения РФ Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»» определены санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

    - Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В соответствии с перечнем особо охраняемых природных территорий (далее по тексту – ООПТ), утвержденным постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Прави-тельства области» в границах Левобережного сельского поселения частично или полностью располагаются 10 ООПТ регионального значения.

Таблица 8

Перечень

особо охраняемых природных территорий в границах Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района

| № п/п | Наименование и местонахождение охраняемой территории | Площадь охраняемой территории (га) | Организация, ответственная за соблюдение особого режима использования охраняемой территории (в установленном порядке) | Граница охраняемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственные природные заказники |  |  |  |  |
| 1. | Ухринский (зоологический) Расположен также в Даниловском МР и Пошехонском МР | 18800 | департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области, департамент лесного хозяйства Ярославской области (в рамках полномочий), собственники, владельцы и пользователи земельных участков | северная – от дер. Медведки Даниловского МР по правому берегу р. Ухры вверх до устья р. Вожерки; восточная – от устья р. Вожерки вверх до дер. Демидково, далее по просёлочной дороге через бывшую дер. Зиновское до бывшей дер. Алексеевское Тутаевского МР; южная – от бывшей дер. Алексеевское на запад по просеке ЛЭП до дер. Великое Село; западная – от дер. Великое Село на север по шоссе до дер. Руновское, далее по просёлочной дороге через деревни Ищейки, Извалки до дер. Медведки (за исключением земель населённых пунктов) |
| 2. | Болото Варгазное (ландшафтный) | 992 | администрация Никольского сельского округа, ГУ ЯО «Тутаевское лесничество» | западная – от места впадения р. Кирёхоти в р. Ухру 3300 м на юго-запад по руслу р. Ухры вверх по течению; южная – от последней угловой точки по прямой к месту пересечения ЛЭП с просекой, в 1000 м западнее дер. Алексеевское; восточная – по этой просеке 300 м на северо-восток до впадения в р. Кирёхоть безымянного ручья (в створе урочища Новинки); северная – от этой угловой точки по правому берегу р. Кирёхоти до впадения в р. Ухру, включая 113 квартал Тутаевского участкового лесничества ГУ ЯО «Тутаевское лесничество» (по лесоустройству – 13 квартал Никольского лесничества Тутаевского лесхоза) |
| 2. Памятники природы |  |  |  |  |
| 3. | Ландшафтный комплекс – сосновый Красный Бор, обнажение на р. Долгополке у дер. Отмищево и обнажение Дедовы Горы | 86 | администрация Левобережного сельского поселения, ГУ ЯО «Тутаевское лесничество» | долина р. Долгополки, начиная от участка в створе грунтовой дороги Отмищево–Красный Бор, вдоль русла р. Долгополки полосой 100 м по обе стороны русла до места впадения р. Долгополки в р. Волу (16 га); далее по берегу р. Волги вверх по течению полосой 200 м с захватом территории Сорокинской дачи и ГПП Красный Бор, по южной границе территории Красноборской спецшколы, затем полосой 200 м вверх по течению до дер. Сельцо (70 га) (за исключением земель населённых пунктов) |
| 4. | Маклаковское болото близ дер. Теляково | 10,6 | ГУ ЯО «Тутаевское лесничество» | в границах 252 квартала Тутаевского участкового лесничества ГУ ЯО «Тутаевское лесничество» (по лесоустройству – 52 квартала Великосельского лесничества Тутаевского лесхоза) |
| 5. | Усадебный парк Чистые пруды | 20 | администрация Никольского сельского округа | южная – по грунтовой дороге Василёво – Алексеевское в 400 м к востоку от моста через правый безымянный приток р. Кирёхоти; остальная граница по опушке насаждений |
| 6. | Парк дер. Выползово (усадебный парк Сабанеевых) и система искусственных прудов в пойме р. Урдомы | 16 | администрация Помогаловского сельского округа | по правому берегу р. Урдомы: верхний створ – в 950 м ниже автомобильного моста через р. Урдому; нижний створ – на 800 м вниз по течению; северная граница проходит по жилой застройке дер. Выползово с включением усадебного дома Сабанеевых |
| 7. | Усадебный парк Юсуповых у пос. Урдома | 6 | администрация Помогаловского сельского округа | восточная – по ЛЭП Тутаев–Усольцево в 500 м к северо-западу от моста через пос. Урдома по грунтовой дороге Болотово – Тутаевский льнозавод – Мазино; южная – от последней угловой точки 500 м на запад по грунтовой дороге на Никоново–Масленники; северная – от последней угловой точки по естественной опушке насаждений 750 м на восток до пересечения с ЛЭП |
| 8. | Старинные посадки акаций и ив у с. Ратмирова | 1 | администрация Борисоглебского сельского округа | на границе усадьбы Маковесово – родового поместья Дедюлина (руководителя военного Ярославского ополчения в 1812 году) |
| 9. | Старинные посадки лип в дер. Кардинское | 2 | администрация Борисоглебского сельского округа | по естественной опушке насаждений по обоим берегам р. Песохоти на протяжении 500 м течения к северу от моста в дер. Кардинское |
| 10. | Парк и пруд в с. Новом | 2,3 | администрация Родионовского сельского округа | по внешней границе водоохранной зоны пруда на расстоянии 25 м от его береговой линии, образованной среднемеженным урезом воды |

Режим использования и перечень ограничений в хозяйственной и иной деятельности на территории государственного зоологического заказника «Ухринский» установлен постановлением Администрации Ярославской области от 15.12.2003 №247 «О государственных зоологических заказниках Ярославской области», ландшафтного заказника «Болото Варгазное» и памятников природы – типовыми положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы в Российской Федерации (утверждены приказом Минприроды России от 14.12.1992 г. №33), а также Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельным кодексом Российской Федерации.

Разрешения на использование ООПТ выдаются специально уполномоченными государственными органами в обеспечении охраны окружающей природной среды, осуществляющими контроль за соблюдением установленного режима особой охраны.

Использование ООПТ допускается в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, рганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и т.п.);

рекреационных (транзитные прогулки);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

- иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления данных природных объектов особо охраняемыми и установленному в их отношении режиму охраны».

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий

Планируемое размещение с объектов местного значения, предлагаемых генпланом, окажет положительное влияние на комплексное развитие территории поселения. Неосвоенные территории поселения станут привлекательными с инвестиционной точки зрения. К основным ограничениям градостроительной деятельности, которые возникнут с появлением планируемых объектов, относятся зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны предприятий и охранные зоны иных объектов;

- зоны санитарной охраны источников хозяйственно-бытового водоснабжения.

Размеры этих зон указаны на соответствующих картах. Они регламентируются действующими нормативно-правовыми документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Необходимо обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех санитарных и природоохранных нормативов с применением экономических санкций за их нарушение.

В целях развития экономического потенциала поселения запланировано:

- формирование систему «природного» туризма. В этих целях  целесообразно использовать имеющийся природный и биологический потенциал территории поселения, обладающий разнообразным природным и животным миром.

В целях повышения уровня социального обслуживания населения  запланировано:

- оборудование школ в соответствии с современными стандартами образования;

- строительствои реконструкция и капитальный ремонт школьно-дошкольных учереджения;

- реконструкция и капитальный ремонт домов культуры;

- капитальный ремонт административного здания администрации поселения с заменой крыши, оконных и дверных блоков, системы отопления;

-  капитальный ремонт объектов культуры и активизация культурной    деятельности;

- капитальный ремонт всех зданий ФАПов.

В целях развития транспортной  инфраструктуры поселения запланировано:

Предусматривает формирование улично-транспортной сети поселения с обеспечением связей селитебных и производственно-коммунальных зон.

1. В целях реализации Генерального плана Левобережного сельского поселения необходимо привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодороги, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо полному разрушению дорожного покрытия.

2. Перевести гравийные и грунтовые дороги в автодороги с усовершенствованным покрытием.

3. Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе результатов которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог (реконструкции), обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть дорог общего пользования.

4. Для решения проблем дорог и улиц в границах населённых пунктов, также необходимо провести их инвентаризацию, на основе результатов которой разработать план поэтапной реконструкции для обеспечения транспортных связей внутри населённых пунктов.

В целях развития инженерной инфраструктуры поселения запланировано:

Водоснабжение:

- Предусмотреть установки обезжелезивания воды.

- Для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях необходимо внедрить автоматизированную систему «АСУР».

- Провести разведку подземных вод для нужд поселений с помощью геологоразведочной экспедиции, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе.

Водоотведение:

Согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

нарушать работу сетей и сооружений;

содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями,  проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

СниП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения ряда населенных пунктов Левобережного сельского поселения, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также  при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Генеральным планом Левобережного сельского поселения даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.

Возможно 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки.  Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения.

Во втором случае  отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность и следовательно стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы хоз-бытовых стоков от  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- 1 очередь реализации Генерального плана предусматривает строительство внутрипоселковых канализационных сетей со сбором стоков в планируемые очистные сооружения производительностью 100 – 120 м3/сут.

- С вводом в эксплуатацию канализационных сетей в расчетный срок реализации Генерального плана (2025год) очистные сооружения расширяются до производительности 200 – 250 м3/сут.

Для существенного улучшения работы водопроводно-канализационных сооружений Левобережного сельского поселения необходимо создание специализированных коммунальных служб.

Электроснабжение:

В целях реализации Генерального плана Левобережного сельского поселения необходимо предусмотреть реконструкцию существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных подстанций на более мощные.

Деревня Великое Село: в 1очередь и расчетный срок реализации, для жилой застройки, предусмотреть высоковольтную линию ВЛ – 6-10 кВ, протяженностью 2,5 км. – 1очередь и 3 км. – расчетный срок, 2 трансформаторные подстанции ТП – 6-10/0,4 кВ мощностью 250 кВ каждая. Для уличного освещения предусмотреть ВЛ – 0,4 кВ протяженностью 8 км – 1 очередь, 11 км – расчетный срок.

Деревня Першино: в 1очередь и расчетный срок реализации, для жилой застройки, предусмотреть высоковольтную линию ВЛ – 6-10 кВ, протяженностью 2,8 км – 1очередь и 2,5 км – расчетный срок, 2 трансформаторные подстанции ТП – 6-10/0,4 кВ мощностью 250 кВ каждая. Для уличного освещения предусмотреть ВЛ – 0,4 кВ протяженностью 7,5 км – 1 очередь, 9,5 км – расчетный срок.

Газоснабжение:

- газификация жилых домов в газифицированных населенных пунктах.

- реконструкция газовых сетей, отработавших свой нормативный срок;

- поддержание существующих газовых сетей в работоспособном состоянии и  дальнейшее развитие внутрипоселкового и межпоселкового    газопровода.

Теплоснабжение:

Генеральным планом Левобережного сельского поселения предполагается газификация существующих населенных пунктов, что придаст значительный стимул развитию теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: блочно-модульных котельных для обеспечения теплом среднеэтажной, малоэтажной и общественно-деловой застройки;

- строительство для коттеджной застройки автономных источников тепла, работающих с помощью газа и электроэнергии.

Проектные решения по обеспечению теплом районов новой застройки, принятые Генеральным планом Левобережного сельского поселения, разработаны на основании рекомендаций СниП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Климатологические данные:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 31 град.С

средняя температура отопительного периода – минус 4 град.С

продолжительность отопительного периода –221суток

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-сервисного центра, на территориях нового строительства размещается ряд проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования

Теплоснабжение школ и детских садов также возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных (отопление школ возможно только от отдельно стоящего источника теплоснабжения – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Таким образом, перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных.

В целях развития сферы отдыха и рекреации запланировано:

- использовать природно-рекреационные ресурсы:

- создать систему «природного» туризма. В этих целях  целесообразно использовать имеющийся природный и биологический потенциал территории поселения, обладающий разнообразным природным и животным миром;

В целях охраны и использования объектов историко-культурного наследия запланировано:

- установление границ охранной зоны объекта культурного наследия;

- утверждение границ территорий объектов культурного наследия поселения, а также утверждение границ их зон охраны с режимами использования и градостроительными регламентами;

- восстановление, реконструкция и разработка предложений по использованию объектов культурного наследия.

Комплексная оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на развитие  территории Левоборежного сельского поселения выполнена  с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений имеющихся и планируемых на территории сельского поселения определена на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми     условиями использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных                федеральным законодательством;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки муниципальных образований, содержащих указание на виды деятельности, осуществление которых не запрещено или не ограничено применительно к конкретным зонам с особыми условиями        использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Применительно к зонам с особыми условиями использования территории, согласно части пятой статьи 36 ГСК РФ, градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В документах территориального планирования Российской Федерации, двух и более субъектов Российской Федерации, Ярославской области отсутствуют сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, планируемых для размещения на территории муниципального образования – Левобережное  сельское поселение Тутаевского муниципального района Ярославской области.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории объектов местного районного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В документах территориального планирования отсутствуют сведения о видах, назначении и наименованиях объектов местного районного значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования – Левобережное  сельское поселение Тутаевского муниципального района Ярославской области.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и осуществляется в соответствии с ФЗ РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

К основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области относятся:

- природные:

- опасные метеорологические явления;

- паводковые подтопления;

- природные пожары;

- биолого-социальные:

- природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей;

- массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений;

- техногенные:

- аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- дорожно-транспортные происшествия;

- бытовые пожары.

Для определения территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера использованы следующие исходные данные:

- технические условия ИТМ ГОЧС;

- информация по ЧС отраженная в Схеме территориального планирования Тутаевского муниципального района Ярославской области и в генеральном плане Левобережного сельского поселения;

- Паспорт безопасности территории Тутаевского муниципального района.

  - Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с «СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий», утвержденным Постановлением Минстроя РФ от 27 ноября 1995 г. № 18-100, по оценке сложности природных условий территория Левобережного сельского поселения относятся к категории простых.

Факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории населенного пункта деревня Исаково могут стать опасные метеорологические процессы и явления, такие, как:

- шквалисто-смерчевые усиления ветра;

- сильный дождь, грозы, туман;

- гололедно-изморозевые явления;

- метель, сильный снег, сильные морозы.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия», утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия», утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр, для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями «СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30.06.2012 г. № 279;

- грозовые разряды – согласно требованиям «РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», утвержденной Главтехуправлением Минэнерго СССР 12.10.1987 г., и «СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 г. № 280, должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для ликвидации пожаров привлекается специализированная техника и средства муниципальной пожарной службы города Тутаев и сельских поселений Тутаевского муниципального района Ярославской области.

  - Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Природных очагов инфекционных заболеваний на территории Левобережного сельского поселения нет.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с «СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 6 мая 2010 года № 54.

  - Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Левобережного сельского поселения могут стать:

- аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- дорожно-транспортные происшествия;

- бытовые пожары.

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к вопросам, решаемых органами местного самоуправления. В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления по обеспечению первичной пожарной безопасности относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», гл. 17 ст. 76 п. 1 – 2, дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Для обеспечения своевременного тушения пожаров проектом предлагается размещение пождепо:

дер. Великое село и дер. Першино, д.Выползово, с. Савинское, п. Красный Бор, п. Урдома, д. Ясиплево, Есипово, Родионцево, Новое, Ермолово.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из их границ

Земельные участков, которые включаются в границы населенного пункта или исключаются из их границ на территории Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области не предусмотрены.

- Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Территорий исторических поселений федерального и регионального значения на рассматриваемой не расположено.

Ближайшее историческое поселение - историческое поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области. Предмет охраны и границы территории исторического поселения федерального значения город Тутаев утверждены Приказом Минкультуры России от 14.01.2019 г. № 16 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области».

Территория населенного пункта деревня Исаково расположена вне границ исторического поселения, вне границ предмета охраны исторического поселения. Приказом об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области каких-либо ограничений на территорию населенного пункта деревня Исаково, в том числе, на планируемую территорию населенного пункта деревня Исаково, не предусмотрено.